产品规格书

SPECIFICATION

产品名称                      石英晶体谐振器

Description                      Crystal Unit

型号 · 标称频率

Type · Nominal Frequency      49S/SMD   8.000MHZ

规格书号

Specification    .             SMD8.000

批准

APPROBED BY

审核

CHECKED BY

制作

DESIGNED BY

ZHU HAI SANYU Eiectronic Co., Ltd

珠海市斗门区白蕉科技园虹桥三路8号

TEL：0756-6242612  FAX：0756-6242610

1. 产品名称：石英晶体谐振器

- 适用范围：该产品主要用于计算机，VCD，及各种通讯设备上的振荡电路中。

- 技术规格表：

| 盒型（Hold Type） | HC-49SMD |
| --- | --- |
| 标称频率（Nominal Freq。） | 8.000MHZ |
| 调整频差（Freq. Tolerance） | ±10PPM (at –20℃--+70℃) |
| 温度频差（Freq. Tolerance ） | ±10PPM (at –20℃--+70℃) |
| 工作温度（Operating Temp.） | -20℃ -- +70℃ |
| 振荡模式 (Oscillate Mode) | FUNDMENTAL.基频 |
| 静电容 (Shunt Capacitance) | 7Pf Max |
| 激励功率 (Drive Level) | 50UW |
| 负载电容 (Load Capacitance) | 12PF |
| 老化率（Aging in a year） | 3ppm |
| 谐振电阻 (Rr) | 40ΩMAX |
| 绝缘电阻（Ins. Resistance） | 500MΩ Min/DC100V |

- 外形尺寸（Dimensions）：(mm)

# CAP SIZE

H :

5.机械和环境性能：

1). 自由跌落（冲击）：

从75cm高度自由跌落到30mm厚的硬木板上，跌落三次，

符合技术规格的要求。

2). 密封性：将谐振器浸在酒精中加压5Kg/cm2, 时间五分钟，

取出测引脚与基座间绝缘电阻>500MΩ（DC100V）。

3). 可焊性：从引脚末端至底部2~2.5mm处放入235℃±5℃

的焊槽内，时间2±0.5秒，沾锡面>90%。符合技术规格

的要求。

4).耐振动性：振动频率10 – 55 Hz，振幅1.5mm,沿X、Y、Z方向各振动2小时后测试，符合技术规格要求，并无机械损伤。

6.测试：

1）. 测试条件：

测试温度为25±3℃

2).  测试仪器：

KH-1200 网络分析仪器

7.使用注意事项：

当您对产品规格书上内容有异议时，请与我们联系，达成一致。