特点：

- 输出频率：1030MHz

- 输出频率准确度：≤±250KHz

- 输出功率：典型值≥+10dBm

- 相位噪声：-110 dBc/Hz@10kHz

- 杂散分量：-60dBc

- 工作温度：-55～+85℃

- DIP封装

- 封装尺寸：24.64×12.65×5.9mm3（不含插针）

- 产品执行标准为GJB8481-2015

企业规范为2110-2017

图片

性能参数：

| 参数名称 | 符号 | 测试条件 | 参数值 |  |  | 单位 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | MIN | TYP | MAX |  |  |
| 输出频率 | fout | 输出端口阻抗：50Ω 工作电压：12V |  | 1030 |  | MHz |  |
| 频率准确度 | FS |  | -250 |  | 250 | KHz |  |
| 输出功率 | Pout |  | +10 |  | +13 | dBm |  |
| 杂散抑制 | SR |  | 60 |  |  | dBc |  |
| 谐波抑制 |  |  | 40 |  |  | dBc |  |
| 相位噪声 | PN |  |  |  | -90 | dBc/Hz | @1K |
|  | PN |  |  |  | -110 | dBc/Hz | @10K |
| 电源电压 | Vcc |  | +11.5 | +12 | +12.5 | V |  |
| 电源电流 | Icc |  |  | 37 | 45 | mA |  |

储存条件：产品应储存在环境温度-10℃～+40℃、相对湿度≤80%、周围无酸性、碱性及其他有害气体的库房中。

极限参数表：

| 参数名称 | 极限值 | 单位 | 参数名称 | 极限值 | 单位 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 电源电压 | +15 | V | 工作温度 | -55～+105 | ℃ |
| 贮存温度 | -60～+105 | ℃ |  |  |  |

封装外形图：                                           单位： mm  公差：±0.2mm

字符标志：

| 1030M | 产品型号 |
| --- | --- |
| ● | 1脚 |
| YYWW | 批次号 |
| XXX | 序列号 |

引脚定义：

| 引脚 | 符号 | 定义 |
| --- | --- | --- |
| 8 | RFout | 射频输出 |
| 16 | Vcc | 电源供电端 |
| 1/9 | NC | 悬空（不允许接地） |
| 其他 | GND | 接地 |

产品使用注意事项：

- 产品属于静电敏感器件，产品在运输、装配使用过程中请注意静电防护；

- 生产及转运过程中注意对引脚进行防护，防止引脚变形而引起玻璃绝缘子开裂及内部焊点开裂；

- 产品禁止采用超声波清洗，避免内部元器件及焊点受力出现开裂影响可靠性。

- 产品使用时请保证接地良好（GND引脚）；

- 产品推荐采用手工焊接或波峰焊使用，手工焊接烙铁温度推荐350℃（以实际焊件大小及焊接效果为准），焊接时间不超过3秒，手工焊接次数不大于3次。

- 产品在存储时需采用防静电托盘或防静电袋进行密封包装，存放条件：温度10~35℃，湿度35~65%RH；对于需长期储存（超过半年）产品尽量在充氮干燥环境下存放。

- 客户在产品应用时应结合实际环境考虑是否对产品进行防护处理。对有盐雾防腐等要求的环境，客户在对产品焊接及清洗完成后，应对宇熙产品进行三防喷涂处理，以提高产品耐环境适应性能力。